PARTIE 1	GÉNÉRAL

- DOCUMENTS CONNEXES

  - Dessins et dispositions générales du contrat, dont les clauses générales et particulières et la Division 1. Les sections sur les spécifications s’appliquent à cette section.

- RÉSUMÉ

  - Contenu de la section :

    - Données LEED :  www.ecomedes.com

    - Panneaux de plafond métalliques perforés et non perforés

    - Panneaux acoustiques d’appui

    - Système de suspension

    - Accessoires : fournir d’autres articles nécessaires, y compris des dispositifs de fixation au-dessus de la construction, des pièces secondaires, des languettes, des attaches de raccordement, des attaches de connexion, des connecteurs muraux, des angles muraux et d’autres dispositifs nécessaires à une installation complète.

    - Ossature de soutien supplémentaire : Fournir une ossature secondaire entièrement conçue pour répondre aux exigences du code, conformément à la disposition indiquée dans les dessins, afin de soutenir le système de suspension des plafonds métalliques à suspension directe.

  - Sections connexes/travail :

    - Section 05 40 00 – Ossature métallique formée à froid

    - Section 09 20 00 – Plâtre et panneaux de gypse

    - Section 09 50 00 – Plafonds acoustiques

    - Section 09 90 90 – Peintures et revêtements

    - Division 23 – Chauffage, ventilation et conditionnement d’air

    - Division 26 – Électricité

  - La présente section ne couvre que les exigences générales relatives aux plafonds métalliques acoustiques tels qu’ils figurent sur les dessins. La fourniture et l’installation d’accessoires supplémentaires et d’autres éléments qui ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le présent document, mais qui sont nécessaires pour que l’installation soit complète, sont également incluses ou précisées en conséquence.

  - Données de qualification :

    - Rapports de tests : Rapports certifiés d’un organisme indépendant attestant de la conformité de la structure aux exigences en vigueur.

    - Certifications :

      - Données démontrant les qualifications du fabricant et de l’installateur.

      - Données certifiées attestant que les matériaux ignifugés sont conformes aux spécifications.

    - Directives du fabricant : Instructions d’installation et données d’entretien détaillées.

- RÉFÉRENCES

  - American Society for Testing and Materials (ASTM)

    - E 84 – « Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials »

    - E 488 – « Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements »

    - B 209 – « Standard Specification for Aluminum and Aluminum Alloy Sheet and Plate »

    - C 423 – « Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by Reverberation Room Method »

    - E 580 – « Standard Practice for Application of Ceiling Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-in Panels in Areas Requiring Moderate Seismic Restraint »

    - C 635 – « Standard Specification for Metal Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-in Panel Ceilings »

    - C 636 – « Recommended Practice for Installation of Metal Ceiling Suspensions Systems for Acoustical and Lay-in Panels »

    - A 641 – « Standard Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Carbon Steel Wire »

    - A 653 – « Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip process »

    - E 1264 – « Classification for Acoustical Ceiling Products »

    - E 1477 – « Standard Test Method for Luminous Reflectance Factor of Acoustical Materials by use of Integrating-Sphere Reflectometers »

    - D 1044 – « Practice for Abrasion Resistance »

    - D 1002 – « Practice for Adhesion Resistance »

  - LEED-CI 2009 : Catégories de crédits de la qualité des environnements et exigences de rendement LEED applicables telles qu’indiquées dans LEED pour les intérieurs commerciaux 2009 :

    - Matériel et ressources (MR)

      - MRc4 – Contenu recyclé

      - MRc5 – Matériaux régionaux

      - MRc7 – Bois certifié

    - Qualité des environnements intérieurs (QEI)

      - QEIc4.1 – Matériaux à faible émission – Adhésifs et produits d’étanchéité

      - QEIc4.2 – Matériaux à faible émission – Peintures et revêtements

      - QEIc4.4 – Matériaux à faible émission – Bois composite et fibres agricoles

      - IEQpc24 – Acoustique

  - LEED v4 ID+C: Catégories de crédits de la qualité des environnements et exigences de rendement LEED v.4 applicables telles qu’indiqués dans LEED v.4 pour le design d’intérieur + coordination :

    - Crédits MR : Divulgation et optimisation des produits des bâtiments – EPD (Déclaration environnementale de produit)

    - Crédits EQ : Matériaux à faibles émissions

    - Crédits QE : Évaluation de la qualité de l’air intérieur

    - Crédits EQ : Rendement acoustique

- SOUMISSIONS

  - Données sur les produits : Documentation publiée par le fabricant, y compris les spécifications.

  - Fiches techniques pour approbation LEED : Les données du fabricant pour chaque produit spécifié dans cette section selon www.ecomedes.com.

  - Certification du produit : Certifications du fabricant attestant que les produits sont conformes aux exigences spécifiées et aux codes en vigueur, y compris les données relatives aux produits, les rapports d’essais en laboratoire et les rapports de recherche démontrant la conformité aux normes spécifiées.

  - Dessins d’atelier : soumettre des dessins d’atelier pour les plans de plafond réfléchi dessinés à l’échelle indiquant les pénétrations et les éléments montés au plafond. Indiquer les détails suivants :

    - Plan(s) de plafond réfléchi : indiquant la disposition des plafonds métalliques, les éléments montés au plafond et les pénétrations;

    - système de suspension, suspension et disposition des éléments;

    - détails de l’assemblage du système et des connexions avec les éléments du bâtiment.

  - Échantillons pour vérification : unités de taille normale (ou selon les spécifications ci-dessous) de chaque type d’assemblage de plafond indiqué; en séries pour chaque couleur, texture et modèle spécifiés, montrant toute la gamme des variations attendues dans ces caractéristiques. Soumettre des échantillons pour chaque type indiqué :

    - panneaux métalliques carrés de 27,9 cm (11 po);

    - échantillons de 27,9 cm (11 po) de long de chaque moulure ou garniture exposée;

    - échantillons de 27,9 cm (11 po) de long de chaque composant de suspension.

- ASSURANCE DE LA QUALITÉ

  - Qualifications du fabricant et de l’installateur :

    - Fournir des éléments de systèmes de plafonds métalliques produits par un seul fabricant ayant au moins cinq ans d’expérience dans la production des produits spécifiés et disposant des ressources nécessaires pour assurer une qualité uniforme en matière d’aspect et de propriétés physiques, sans retarder les travaux.

    - Fournir des éléments de systèmes de suspension produits par un seul fabricant afin d’obtenir des éléments compatibles pour une installation complète de systèmes de plafonds métalliques.

    - Effectuer les installations en faisant appel à une entreprise dont les installateurs ont au moins trois ans d’expérience réussie sur des projets dont la taille et les exigences étaient similaires.

  - Exigences réglementaires :

    - Propriétés de résistance au feu : installer le système de manière à obtenir une propagation de la flamme de 0 à 25, conformément aux essais certifiés selon la norme ASTM E 84;

    - Critères structurels : installer et certifier le système pour qu’il soit conforme aux exigences des codes en vigueur en matière de structure;

    - Norme d’installation du système de suspension : se conformer à la norme ASTM C 636.

  - Maquette : avant de commencer l’installation, dresser une section maquette, là où c’est indiqué, en utilisant tous les éléments du système.

  - Réunion préalable à l’installation : organiser une réunion, avant le début de l’installation, pour examiner les exigences du système, les dessins d’atelier et tous les besoins en matière de coordination.

- LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANIPULATION

  - Livrer les éléments du système dans les emballages d’origine non ouverts du fabricant, clairement étiquetés.

  - Stocker les éléments dans un espace sec entièrement fermé. Placer avec précaution sur des palettes afin d’éviter tout dommage dû à l’humidité et à d’autres activités de construction.

  - Manipuler les éléments de manière à ne pas endommager les surfaces et les bords, et à éviter les déformations et autres dommages physiques.

- CONDITIONS DU PROJET

  - Ne commencer l’installation du système que lorsque les espaces sont clos et étanches, et que tous les travaux humides et liés au plafond sont terminés.

  - Avant de commencer l’installation, laisser les matériaux atteindre la température et l’humidité ambiantes de la pièce qui seront maintenues pendant l’occupation.

- GARANTIE

  - Fournir la garantie du fabricant spécifiée contre les défauts de fabrication, la décoloration ou tout autre défaut jugé indésirable par l’architecte ou le client.

  - La présente garantie reste en vigueur pendant une période minimale d’un (1) an à compter de la date d’acceptation initiale.

- ENTRETIEN ET MATÉRIAUX SUPPLÉMENTAIRES

  - Instructions d’entretien : transmettre les instructions d’entretien et de nettoyage normalisées du fabricant pour les finitions fournies.

  - Matériaux supplémentaires : fournir les matériaux supplémentaires décrits ci-dessous correspondant aux produits installés, emballés avec une enveloppe de protection pour le stockage et identifiés par des étiquettes décrivant clairement le contenu. Seuls des éléments spécifiques au système doivent être inclus dans le stock du grenier.

    - Panneaux acoustiques pour plafonds métalliques : unités de taille normale, deux pour cent (2 %) de la quantité installée.

    - Éléments du système de suspension du plafond : unités de chaque ossature et éléments exposés, deux pour cent (2 %) de la quantité installée.

PARTIE 2	PRODUITS

- FABRICANT

  - Fournir le système de plafond à poutres et à baffles TavolaMC Tall fabriqué par CertainTeed Architectural, 5015 Oakbrook Parkway, Suite 100, Norcross, GA 30093. Tél. : 800 366-4327;  https://fr.certainteed.ca/ceilings-and-walls/

  - Les substitutions ne sont pas autorisées

- MATÉRIAUX DU SYSTÈME

  - Système de plafond à poutres et à baffles TavolaMC Tall pour des espaces intérieurs permettant un accès à une seule poutre grâce à l’utilisation des pinces en ciseaux. Épaisseur du matériau selon les recommandations du fabricant.

    - Dimensions TavolaMC Tall :

- 2,5 cm (1 po) de largeur par 17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po), 25,4 (10 po), 27,9 cm (11 po), 30,5 (12 po), 33 cm (13 po), 35,6 (14 po), 38,1 cm (15 po) de hauteur

- 3,8 cm (1 1/2 po) de largeur par 17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po), 25,4 (10 po), 27,9 cm (11 po), 30,5 (12 po), 33 cm (13 po), 35,6 (14 po), 38,1 cm (15 po) de hauteur

- 5,1 cm (2 po) de largeur par 17,8 cm (7 po), 20,3 cm (8 po), 22,9 cm (9 po), 25,4 (10 po), 27,9 cm (11 po), 30,5 (12 po), 33 cm (13 po), 35,6 (14 po), 38,1 cm (15 po) de hauteur

    - Contacter le fabricant pour connaître les autres dimensions.

    - Espacement des poutres au centre (min. 15,2 cm [6 po]) : (standard 15,2 cm [6 po]) (autre : ____ cm [__ po])

    - Longueur des poutres (max. 3,65 m [12 pi]) : ____ m (__ pi __ po)

  - Suspension :

    - Ossature : système Classic EZ Stab CertainTeed de 24 mm (15/16 po), robuste.

    - Assemblage de support de suspension : poutres montées avec des pinces à ciseaux

Les perforations ne sont disponibles que sur les options de finition peinte :

    - non perforé

    - modèle de perforation (no 106) (no 115) (no 119) sur (les côtés verticaux de la poutre uniquement)

  - Finition des panneaux :

    - Peinture, couleur à choisir par l’architecte

      - polyester appliqué

      - peinture en poudre

      - peinture en poudre décorative simili-bois

    - Film

- ACCESSOIRES

  - Embouts d’extrémités de panneau : embouts d’extrémités correspondant à la finition des poutres

  - Supports de suspension : Connecteurs de supports de raccordement ou de suspension

  - Matériau acoustique : tissu non tissé noir; tissu non tissé noir avec fibre de verre d’une épaisseur de 2,5 cm (1 po)-, densité 8 kg/m3 (1/2 pcf) sous film plastique; fibre de verre d’une épaisseur de 2,5 cm (1 po)-, densité 8 kg/m3 (1/2 pcf) sous film plastique

    - CRB apparent : (0,60) (0,90) (0,95) (1,00)

PARTIE 3	EXÉCUTION

- EXAMEN

  - Examiner les substrats et la charpente structurelle auxquels les panneaux métalliques acoustiques sont fixés ou adjacents, en présence de l’installateur, pour vérifier la conformité aux exigences spécifiées dans la présente section et dans les autres sections, qui affectent l’installation et la fixation, ainsi que les autres conditions affectant le rendement des plafonds en panneaux métalliques.

  - Ne procéder à l’installation que lorsque les conditions non satisfaisantes ont été corrigées.

- PRÉPARATION

  - Coordination : Fournir la disposition des fixations coulées sur place, des attaches et d’autres fixations au plafond dont l’installation est spécifiée dans d’autres sections.

  - Mesurer chaque zone de plafond et établir la disposition des panneaux acoustiques métalliques pour équilibrer les largeurs des panneaux de bordure aux extrémités opposées du plafond. Éviter d’utiliser des panneaux de moins d’une demi-largeur aux bordures et respecter la disposition indiquée sur les plans de plafond réfléchi.

  - Examiner le substrat de la fixation au mur pour vérifier l’équerrage et s’assurer que les panneaux muraux sont installés à la bonne hauteur.

- INSTALLATION

  - Généralités : Installer les panneaux acoustiques pour plafonds métalliques selon les dessins d’atelier fournis par le fabricant, selon les instructions écrites du fabricant et conformément aux publications mentionnées ci-dessous.

    - « Ceiling Systems Handbook » de la CISCA

    - Standard for Ceiling Suspension System Installations – ASTM C 636

    - Standard for Ceiling Suspension Systems Requiring Seismic Restraint – ASTM E 580

    - Norme parasismique IBC (International Building Code) pour la région locale

  - Suspendre les suspensions de plafond aux substrats structurels approuvés du bâtiment et comme suit :

    - Installer les suspensions d’aplomb et sans contact avec l’isolant ou d’autres objets dans le plénum du plafond qui ne font pas partie de la structure de soutien ou du système de suspension du plafond.

    - N’écarter les suspensions que lorsque cela est nécessaire pour éviter les obstacles; compenser les forces horizontales résultantes par un contreventement, un contre-écartement ou d’autres moyens tout aussi efficaces.

    - Lorsque la largeur des conduits et d’autres constructions dans le plénum du plafond produisent un espacement des suspensions qui interfère avec l’emplacement des suspensions à l’espacement requis pour soutenir les éléments du système de suspension standard, installer des éléments de suspension et des suspensions supplémentaires sous forme de trapèzes ou de dispositifs équivalents. Utiliser des éléments de suspension et des suspensions supplémentaires pour supporter les charges au plafond dans les limites de rendement établies par les normes et publications citées.

    - Lorsqu’ils sont utilisés, les fils de suspension sont fixés aux éléments de suspension du plafond et aux supports situés au-dessus, avec un minimum de trois tours serrés. Connecter les suspensions directement aux structures ou aux inserts, des vis à œillet ou d’autres dispositifs qui sont sûrs, adaptés au substrat, et qui ne se détérioreront pas ou ne se briseront pas à cause de l’âge, de la corrosion ou de températures élevées.

    - Sauf indication contraire, espacer les suspensions de 121,9 cm (48 po) au maximum, le long de chaque élément supporté directement par les suspensions, et prévoir des suspensions à 30,5 cm (12 po) au maximum des extrémités de chaque élément. Fournir les calculs justificatifs d’un ingénieur de structures professionnel vérifiant que l’espacement entre les suspensions est conforme à toutes les exigences, lorsque l’espacement est supérieur à celui recommandé.

    - Niveler l’ossature à 3 mm (1/8 po) sur 3 m (10 pi) de l’élévation (des élévations) spécifiée(s), bien centrée.

    - Régler les rails du système de suspension de manière à ce qu’ils soient d’équerre (à 0,5 degré près de 90 degrés) et solidement emboîtés les uns dans les autres. Enlever et remplacer les éléments bosselés, pliés ou tordus.

  - Fixer les fils de contreventement aux éléments de suspension du plafond et aux supports approuvés par l’architecte, l’ingénieur ou l’inspecteur. Suspendre les contreventements aux éléments structuraux du bâtiment ou à la terrasse structurelle, comme requis pour les suspensions, sans les fixer aux coffrages métalliques permanents, au platelage en acier ou aux languettes de platelage en acier (sauf indication contraire).

  - Installer des moulures et des garnitures de bordure du type indiqué au périmètre du plafond acoustique et aux endroits où il est nécessaire de dissimuler les bords des panneaux métalliques acoustiques. La méthode de fixation et la conception des garnitures de bordures doivent être approuvées par l’architecte.

    - Visser les moulures au substrat à des intervalles ne dépassant pas 45,7 cm (18 po) entre elles et à 15,2 cm (6 po) des extrémités, au même niveau que le système de suspension du plafond avec une marge d’erreur de 3 mm (1/8 po) sur 3,05 m (10 pi). Couper les coins en biseau avec précision et les assembler solidement.

    - Ne pas utiliser de fixations apparentes, y compris des rivets de sûreté, sur les moulures et les garnitures sans autorisation écrite préalable, ou sauf indication contraire.

  - Tracer et découper les panneaux acoustiques métalliques pour qu’ils s’adaptent avec précision aux pénétrations des autres travaux dans les plafonds. Raidir les bords des unités coupées selon les besoins pour éliminer les signes de déformation ou les variations de planéité dépassant les normes de référence pour les tôles étirées et nivelées.

  - Installer les panneaux métalliques acoustiques en coordination avec le système de suspension.

    - Aligner les joints des rangées adjacentes pour former des joints uniformes et droits parallèles à l’axe de la pièce dans les deux directions, sauf indication contraire. Poser les panneaux à motif ou texturés dans le sens indiqué sur les dessins d’atelier approuvés. Les joints des panneaux doivent être uniformes et en ligne droite avec une marge d’erreur de 3 mm (1/8 po) sur 3,05 m (10 pi). Les intersections doivent être continues.

    - Ajuster les panneaux adjacents pour former des joints uniformes et étanches. Tracer et découper les panneaux pour un ajustement précis aux bordures et autour du plafond pénétrant de la construction.

    - Ne retirer le film protecteur des panneaux que lorsque l’espace est complètement propre et exempt de particules en suspension dans l’air. Utiliser des gants de coton blancs pour l’installation finale des panneaux dans le système d’ossature.

- AJUSTER ET NETTOYER

  - Ajuster les éléments pour obtenir des tolérances uniformes.

  - Remplacer tous les panneaux de plafond qui sont rayés, bosselés ou endommagés.

  - Nettoyer les surfaces exposées avec un nettoyant commercial non solvant et non abrasif.

Fin de la section

© 08/23 CertainTeed Canada, Inc. 12-20-2585-CA-FRCN