CertainTeed Architectural

Plafonds métalliques

6571-420

CERTIFICAT

DE CONFORMITÉ

Numéro de certificat

26 juin 2019 - 26 juin 2025

Période de certification

Certifié
Statut

UL 2818 - 2022 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

Les finitions de mur sont déclarées conformes selon la méthode d’essais standard V1.2-2017 du Département californien de la santé publique (CDPH, California Department of Public Health) faisant appel à un environnement de salle de classe comportant un taux de renouvellement de l’air de 0,82 % par heure et une charge de 94,60 m². Les finitions de mur sont déclarées conformes selon la méthode d’essais standard V1.2-2017 du CDPH faisant appel à un environnement de salle de classe comportant un taux de renouvellement de l’air de 0,68 % par heure, et une charge de 33,40 m².

Le produit a été testé selon la méthode UL 2821 pour démontrer sa conformité aux limites d’émissions des sections 7.1 et 7.2 de la norme UL 2818.

Certification GREENGUARD Gold pour les produits de construction et de finition à l’intérieur

| Critère | Numéro CAS | Concentration prévue maximale autorisée | Unités |
| --- | --- | --- | --- |
| COVT (A) | - | 0,22 | mg/m³ |
| Formaldéhyde | 50-00-0 | 9 (7,3 ppb) | µg/m³ |
| Total des aldéhydes (B) | - | 0,043 | ppm |
| Phényl-4 cyclohexène | 4994-16-5 | 6,5 | µg/m³ |
| Matière particulaire de moins de 10 µm (C) | - | 20 | µg/m³ |
| Méthyl-1 pyrrolidinone -2 (D) | 872-50-4 | 160 | µg/m³ |
| COV individuels (E) | - | Moitié du CREL ou centième de la limite d’exposition recommandée | - |

(A)	Défini comme la réponse totale des COV mesurés dans la plage C6 à C16, avec des réponses calibrées selon un équivalent de toluène. La concentration prévue maximale autorisée de COVT pour la certification GREENGUARD Gold (0,22 mg/m³) se situe dans la plage de 0,5 mg/m³ ou moins, comme spécifié dans la méthode standard v1.2 du CDPH.

(B)	Il s’agit de la somme de tous les aldéhydes normaux mesurés, allant du formaldéhyde au nonanal, plus le benzaldéhyde, chacun calibré individuellement selon une norme spécifique au composé. Les aldéhydes, de l’heptanal au nonanal, sont mesurés par une analyse de la désorption thermique, de la chromatographie en phase gazeuse et de la spectrométrie de masse. Les autres aldéhydes ont été mesurés par une analyse de la chromatographie liquide à haute performance et de la détection UV.

(C)	L’exigence relative aux émissions de particules ne s’applique qu’aux conduits des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ayant une surface exposée en contact avec les flux d’air (test à air forcé selon une méthode spécifique), ainsi qu’aux systèmes de finition du bois (ponçage).

(D)	Basé sur le niveau maximal de dose autorisée pour l’inhalation, selon la Proposition 65 de la Californie pour l’inhalation, soit sur un taux de 3 200 µg/jour

et sur un taux d’inhalation de 20 m³/jour.

(E)	Les niveaux admissibles pour les substances chimiques non répertoriées sont déterminés à partir de la plus faible valeur entre la moitié du niveau de référence d’exposition chronique (CREL, Chronic Reference Exposure Level) établi par le California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA), conformément à la méthode standard v1.2 du CDPH/EHLB et au crédit 7.6.2 du BIFMA, et le centième de la valeur limite d’exposition (TLV, Threshold Limit Value) applicable en milieu industriel (référence : American Conference of Government Industrial Hygienists, 6500 Glenway, Building D-7, Cincinnati, Ohio, 45211-4438).a